（二）主要技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 推荐产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实时噪声记录分析仪 | - 符合标准：GB/3785 1型和GB/3241 - 具有A、C、F声级测量记录模块、实时1/3和1/1倍频程频谱分析模块、线性频谱显示分析功能、瞬态时域波形记录与分析功能 - 测量范围：25dB～135dB(A) - 频率范围：20Hz～20kHz - 频率计权：A、C、F（线性） - 检波特性：RMS，峰值因素≥10（声级计部分） - 动态范围：60 dB - 量程控制：30～100dB八个分档。 - 采样速率：44.1 kHz - A/D采集卡：16位 - 频率分辨率：5.38Hz(FFT带宽) - 滤波器带宽：1/3、1/1倍频程 - 滤波器中心频率：1/3：25～20000Hz共30组；1/1：31.5～16000Hz共10组。 - 声校准：94dB、1000Hz声级校准器 - 基本配置：声级计、A/D采集卡、通讯电缆、专用软件(光盘)、携带箱、风罩、94dB声级校准器、1000Hz声级校准器、30m延伸电缆、三脚架和专用ＡＣ附件，专用计算机（奔腾4处理器，内存128M以上，采用内或外置A/D采集卡） - 尺 寸：（L×B×H）cm（29×10.6×6.5）;重量约：400g； - 电 池：DC6V，4节5号碱性干电池 - 使用温度：-10℃～+50℃ - 相对湿度：30%～90%RH | HS5660BX/国营红声 |
|  | 望远镜 | - 双筒望远镜 - 放大倍率：8倍 - 物镜直径：42mm - 视场角度：8.0° - 千米视界：140m - 出射光瞳直径：5.3mm - 相对亮度：28.1 - 眼点距离：12.0mm - 最近对焦距离：5.0m - 瞳距调节：56-72mm - 产品重量：755g - 产品长度：145mm - 产品宽度：185mm - 配件：配套支架、镜头盖、包、背带、说明书、保修卡 | 尼康阅野ACULON A211 8X42 |
|  | 空盒气压表 | - 测量范围：范围800-1060hpa，最小分度值：1hpa - 附温表温度范围：-10-+40℃，最小分度值：1℃ - 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于2.0hpa - 仪器重量：不大于1.5Kg - 仪器尺寸：156mm×156mm×115mm - 配件：配套铝合金周转箱、产品说明书、保修卡、合格证 - 出具省级以上或海洋行业计量检定或校准证书（非出厂检定证书） | 上海孟德YM3-1（平原型） |
|  | 三杯风速风向表 | - 风速测量范围：0～30m/s - 风速起动风速：0.8m/s - 风速测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速） - 风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 - 风速显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高） - 风向测量范围：0～360°，16个方位 - 风向起动风速：1.0m/s - 风向测量精度：±1/2方位 - 风向定北：自动 - 工作环境：温度-10°C ～ +45°C；湿度：≦100%RH（无凝结） - 供电电源：3V（3.4～2.68V）5号电池2节 - 尺寸：410 mm x 100 mm x 100mm - 重量：0.5kg - 配件：配套周转箱、产品说明书、保修卡、合格证 - 出具省级以上或海洋行业计量检定或校准证书（非出厂检定证书） | FYF-1/上海风云气象 |
|  | 机械通风干湿表 | - 湿度测量范围： 10%RH～100%RH - 温度测量范围： -36℃～46℃和-26℃～51℃两种 - 温度表刻度的最小分度值：0.2℃ - 配件：配套周转箱和查算器、产品说明书、保修卡、合格证 - 出具省级以上或海洋行业计量检定或校准证书（非出厂检定证书） | DHM2A（天津气象仪器厂） |
|  | 实验室电导率仪 | - 可测量参数：电导率、TDS、盐度、温度 - 电导率测量范围0.000us/cm~199.9 ms/cm，误差±0.5%（FS） - TDS测量范围0.000mg/L~99.9mg/L，误差±0.5%（FS） - 盐度测量范围(0.00~8.00)%，误差±0.1% - 温度测量范围(-5.0~105.0)℃，误差±0.3℃ - 稳定性：（±0.3%（FS））/3h - 具有温度补偿功能 - LCD显示，中文操作界面 - USB或R232通讯接口 - 配有0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽，可进行高纯水测量 - 配件：原厂配套电导率电极和温度电极、通用电源及适配器、多功能电极架、通信连线、打印机连线、数据采集软件、防尘罩、产品说明书、保修卡、合格证 - 出具省级以上或海洋行业计量检定或校准证书（非出厂检定证书） | 上海雷磁DDSJ-308A（配超纯水测量） |
|  | 净水机 | - 冷热型台式净水机 - 具有五级智能过滤系统：PP喷熔滤芯+活性炭，KDF+载银活性炭，后置抑菌活性炭0.0001微米超滤膜 - 逐层加热不锈钢保温热水箱，具有自动控温功能。 - 过滤水呈弱碱性 - 自动水位调节功能 - 过滤水量30L/小时 - ABS食品级高级塑料 - 电压220V - 频率50Hz - 制冷功率：80W - 加热功率：(300-350)W - 附件：产品说明书、保修单、不锈钢三角阀门、食品专用PE水管 | WPU-8200C/ Magic |
|  | 手推车 | - 尺寸不小于900×600×900mm - 全不锈钢防滑加厚板面（非喷塑），无棱角 - 5寸静音橡胶车轮 - 扶手可折叠 - 承重400公斤左右 | Changing不锈钢 |
|  | 急救箱 | - 箱体采用钢材，环保喷涂漆，标识醒目，内部3层； - 手提挂墙急救箱 - 外形尺寸：24 x 11 x 38.5cm - 内部3层 - 内含不少于如下急救敷料： - 三角巾（96cm×96cm×136cm） 1块 - 医用绷带（7.5cm×400cm） 3 卷 - 急救毯（140cm×204cm） 1个 - 烧伤敷料 3块 - 安全别针 4盒 - 带单向阀的呼吸面罩（20cm×19.7cm） 1 个 - 创可贴 24 片 - 剪刀 1把 - 镊子 1把 - 乳胶手套 2双 - 酒精棉片 20块 - 眼垫 2对 - 一次性口罩 2个 - 纱布片（5cm×5cm-8层） 6块 - 纱布片（10cm×10cm-8层） 6块 - 医用胶带1.25cm×910cm） 1卷 - 卡扣式止血带 2个 - 高分子急救夹板 1个 - 急救说明书 1个 - 急救手册 1个 - 急救手电筒 1个 - 急救敷料为最近生产日期，能最少质保期1年 | K-014B/EHS |
|  | 碎纸机 | - 保密等级：S3 - 运行噪声：50dB - 具有可视面板，电源、工作、反转、过热、门开、纸满指示灯显示功能 - 最大碎纸量不低于12张，可碎卡片和光盘功能 - 碎纸速度2m/min - 碎纸效果：3×28mm - 碎纸桶容量不低于23 - 附件：产品说明书、保修卡、合格证 | # 得力9903 |
| 以上所需仪器设备，不限于推荐型号、品牌，欢迎满足技术参数条件的供应商报价。 |  |  |  |