（一）上海海洋大学生命学院斑马鱼房家具清单

| 序号 | 产品名称 | 尺寸（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台（钢木结构） | 2300*750*850 | 台 | 1 |
| 2 | 角柜（钢木结构） | 1000*1000*850 | 台 | 1 |
| 3 | 边实验台（钢木结构） | 2080*750*850 | 台 | 1 |
| 4 | 吊柜 | 1100*300*500 | 台 | 3 |
| 5 | 插座条 |  | m | 3 |
| 6 | 气瓶柜（全钢结构） | 900*400*1800 | 台 | 1 |
| 7 | 不锈钢管 | ф6 | 米 | 20 |
| 8 | 一次减压阀 | 152X-80 | 个 | 2 |
| 9 | 针型阀 | ф6 | 个 | 4 |
| 10 | 三通 | ф6 | 个 | 4 |
| 11 | 转接头 | ф6-ф3 | 个 | 2 |
| 12 | 不锈钢直接 | ф6-ф6 | 个 | 12 |
| 13 | 不锈钢MC | 1/4" | 个 | 4 |
| 14 | 钢瓶接头 | G5/8”-RH | 个 | 2 |
| 15 | 高压软管 |  | 根 | 2 |
| 实验室2 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 3600*650*900 | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢操作台 | 5100*650*900 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢操作台 | 3400*650*900 | 台 | 1 |
| 4 | PP水槽（2单联水龙头） | 800*460*310 | 套 | 3 |
| 5 | PP水槽（单联水龙头） | 500*460*310 | 套 | 1 |
| 6 | PP水槽（2单联水龙头） | 500*460*310 | 套 | 2 |
| 7 | 水池台（柜体为PP材质） | 650*580*900 | 台 | 1 |
| 8 | 水池台（柜体为PP材质） | 1200*580*900 | 台 | 1 |
| 实验室3 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台（钢木结构） | 2550*750*850 | 台 | 1 |
| 2 | 角柜（钢木结构） | 1000*1000*850 | 台 | 1 |
| 3 | 边实验台（钢木结构） | 1550*750*850 | 台 | 1 |
| 4 | 吊柜 | 760*300*500 | 台 | 2 |
| 5 | 插座条 |  | m | 2.55 |
| 仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢货架 | 1000*600*1800 | 台 | 4 |

（二）技术及材质要求说明

- 所有台桌边缘锻铣成圆弧形，并经过后成型及手工打磨处理。采用优质胶，

高温高压封边条作防水封边处理，封边条厚度为2mm，边缘光滑平整。

2、台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其它的板块连接采用优质

三合一连接件，抗弯弧变形、防渗水、防摇摆，连接处使用滚花木质圆棒榫，带

胶稳定加固连接，两种连接间隔使用最大间隔<100mm。

3、试剂架放置试剂的搁板两侧有高于板面3mm左右凸起的边，以防止试剂瓶移

动滑落。

4、所有柜体连接牢固，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无手刺及

尖锐棱角。

5、零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部

件（例如可调式地脚、活动隔板等)活动灵便，用手掀压不会出现永久性变形或

松动，抗压能力符合实验台的要求。

材质说明：

(一)边实验台

1. 立柱：采用60*40mm，壁厚2．0mm的方管。表面经磷化、酸洗处理后喷涂环

氧树脂粉末高温烘烤固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2．侧架：采用60*40mm，壁厚2．0mm的方管。表面经磷化、酸洗处理后喷涂环

氧树脂粉末高温烘烤固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

3．横梁：采用60*40mm，壁厚2．0mm的方管。表面经磷化、酸洗处理后喷涂环

氧树脂粉末高温烘烤固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

4．台面：采用12．7mm优质实芯理化板台面，四周边缘加厚到25．4mm，

5．柜体：采用18mm三聚氰胺饰面板，以优质2mmPVc配进口胶工热熔封边作防

火、封边处理。

6．柜门及抽屉面：采用18mm三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面四周及断面以优质

2mm PVC封边条配进口胶王热熔封边作防火处理。

7．铰链：采用国内知名品牌"DTC"优质铰链。

8．滑轨：采用国内知名品牌“DTC”优质静音滑轨。

9．柜脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。

10．拉手：一字型拉手。

(二)单联化验龙头和PP水槽

1．均采用优质实验室专用立式单联化验龙头，铜质表面层经耐酸碱漆涂处理，

以防酸碱及防锈。其中上方一口可360度旋转，其开关活门一律为精密陶瓷铸造

免具腐烂损耗，出水口为铜质尖嘴型，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。

2．均采用优质实验室专用高密度灰色PP一体成型，厚度5mm(含以上)具有弹性，

并耐酸碱、耐热及有机溶剂。规格为500*400*300和800*500*320两种。

(三)不锈钢操作台

1.不锈钢结构: 整体采用1.0mm优质SUS304不锈钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经拉丝工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。台面采用采用1.2mm厚不锈钢板折边而成，内嵌有高密度板。

（四）气瓶柜（全钢结构）

1.柜体及门板整体采用1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。其中门板上端部分处采用专用设备进行开孔处理，内部镶嵌5mm厚安全玻璃，四周采用专用橡皮条进行包边工艺处理，可直观查看钢瓶气压表的相关数值。

2.气瓶固定架采用30*30*2方管制作，气瓶采用帆布固定，固定带能够有效的固定气体钢瓶，防止其倾倒。

3.柜体翻板：采用1.0mm后优质冷轧钢板制作，独特的翻板结构设计可以轻松方便的实现气瓶的更换与固定。

4.铰链：铰链采用国内知名品牌"DTC"防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。

5.可调脚：特制不锈钢调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。

6.报警器：采用声光报警系统，如有气体泄漏可自动报警，包含气体泄漏排风扇，可有效排出泄漏气体。

(五)不锈钢货架

1.立柱：采用1.0mm厚的60*40的优质SUS304的C型钢，最大程度保证了立柱的强度和硬度，让整个货架更稳固，立柱两侧采用蝴蝶孔设计，能与横梁很好的吻合。

2.横梁：采用1.0mm厚的60*40的优质SUS304的P型钢，超强的厚度和韧度让货架的承载能力更强，横梁卡扣可与立柱上的蝴蝶孔插接式组合，无缝衔接，不用焊接和螺丝。层高可根据实际要求进行调节，充分有效的利用空间。

3.层板：采用0.6mm厚的优质SUS304不锈钢板，经过酸洗磷化等程序后使用进口优质塑粉喷塑完成。层板光滑不易割手，以保证放置货物和取拿货物的安全。