# 仪器设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓斗式采泥器 | 1 | 拟购的设备未做进口设备论证,不能购买进口品牌！ |
| 2 | 真空抽滤泵 | 2 |  |
| 3 | 多通道水样过滤器 | 1 |  |
| 4 | 水下照度计 | 1 |  |
| 5 | GPS | 1 |  |
| 6 | 水平网口流量计 | 1 |  |
| 7 | 垂直网口流量计 | 1 |  |
| 8 | 浮游动物计数框 | 1 |  |
| 9 | 水下照相机 | 1 |  |
| 10 | 横式采水器 | 1 |  |
| 11 | 浅水1型生物网 | 1 |  |

# 技术参数要求

| 序号 | 名称 | #### 型号与技术描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓斗式采泥器 | 建议规格型号：KH0201 材质：304不锈钢 采样深度：0-30m 一次采样量：5L 开口面积15cm*29cm，重量13kg。 用于采集河流、湖泊、池塘、水库的水下沉积物（底泥、底质、污泥）。 采样方便、快捷。无需另外增加任何配件，在保证安全的前提下即可使用。 标准配置：抓泥斗1个、钢索4个、尼龙绳100米。 | 1 |
| 2 | 真空抽滤泵 | 建议规格型号： GM-033A 抽气速率（L/min）：20 极限压力真空度：≥0.08MPa，200mbar 进、出气口：Φ6mm，消音器 电机功率：160W 泵头：1 工作环境温度（℃）：7-40 泵体温度（℃）：＜55 噪音（DB）：＜50 膜片、阀片：进口橡胶 电压：230Vac，50Hz | 2 |
| 3 | 多通道水样过滤器 | 建议规格型号： YF-6 采用316卫生级不锈钢，可进行180℃热压灭菌消毒。 只需一个真空来源，即可同时过滤六个样品。 过滤支架每个支座都备有独立的控制阀门，使用灵活，消毒方便，效率高。 应用在食品，饮料，环保，生化制药等领域。 | 1 |
| 4 | 水下照度计 | 建议规格型号：10W2D 1、测量范围：0～20×10 4lx，共分4档量程，自动换档； 2、测量误差：≤±4%（符合国家一级照度计标准）； 3、色修正系数：K=0.98～1.02（400～760nm波长）； 4、余弦修正精度：（角度响应误差）30°，≤±2%；60°，≤±5%；80°，≤±12%； 5、疲劳误差：≤±1%； 6、示值再现性误差：≤±1%。 | 1 |
| 5 | GPS | 建议规格型号：510型 显示分辨率， WxH WQVGA， 240 x 400以上 屏幕大小 3.0"以上 显示类型 彩色， 半反半透触摸屏 处理器 400 MHz 防水等级 IPX7 工作温度 -10°C~ +60°C 电池类型 2节AA碱性电池 电池使用时间 15小时 通讯接口 USB接口， 支持NMEA格式输出 数码相机 有 麦克风 有 扬声器 有 存储指标 航点 2000个 藏宝点 10000个 航线 200条， 500个/条 航迹 200条， 10000个/条 可供用户存储 500 MB以上 内存 2 GB以上 扩展内存 Micro SD GPS&传感器指标 GPS芯片 20通道， SiRF starIII™ 天线类型 全向贴片天线 GPS定位精度 3 ~ 5米 WAAS/EGNOS/MSAS 支持 地图 & 导航 预装地图 中国基础地图 上载地图 支持 兴趣点 有 坐标系统 & 基准面 有 用户格网 有 OneTouchTM菜单 有 实用功能 挂起模式 有 可导入GPX文件 有 无纸化寻宝 有 图片显示 有 有声接近报警 有 无声接近报警 有 垂直剖面 有 面积计算 有 狩猎&捕鱼日历 有 太阳&月亮信息 有 车载/步行导航 有 | 1 |
| 6 | 水平网口流量计 | 建议规格型号： 438 110 数字流量计(Digital Flow Meter) 用来测量通过浮游生物网的水的体积 5位机械式计数器 叶轮直径：75mm 便捷的单点连接或双点连接 水平拖网使用 | 1 |
| 7 | 垂直网口流量计 | 建议规格型号：438 115 数字流量计(Digital Flow Meter) 用来测量通过浮游生物网的水的体积 5位机械式计数器 叶轮直径：75mm 便捷的三点连接 垂直拖网使用 带逆行自动停止功能 | 1 |
| 8 | 浮游动物计数框 | 建议规格型号： Nus25 使用说明：可将其放置在立体显微镜或体视镜上，对水样中的大型浮游生物（如甲壳纲浮游动物）进行观察或计数; 规格：25ml 计数池：一体成型凹槽形状 特点：计数槽为一体成型凹槽形状布置，利于计数槽 内浮游生物的定位，槽内边缘为弧形过渡，防止样品 生物聚集； 包装：独立盒装 1片/盒 | 1 |
| 9 | 水下照相机 | 建议规格型号： Nsy8000 显示屏：7寸，16：9高清晰度彩色液晶显示屏; 带录像功能，可录像，拍照.带2G以上卡； 视频制式：PAL制/NTSC制（可选）; 分辩率：800×3（RGB）×480; 图像功能：具有左右、上下反转功能; 视频配置：一路视频输入; 摄像头影像传感器：1/3"彩色索尼CCD芯片; 摄像头水平清晰度：700线; 最低照度：0Lux(高亮白光开启）白光灯可关闭/开启; 额定电流：白亮灯开启时300mA； 电源：DC12V; 水下可视距离：0-2米（视水质而定，主要取绝于水质）; 镜头：标配3.6mm92度; LED灯：共14颗LED白光灯; 电缆线：50米（20米，50米，100米可选价格不一样）; 防水等级：IP68>工作温度-10°C - +60°C; 信噪比≥48dB; 配置： 防水包边铝箱1个; 7寸显示器1台（内置在胶箱里面）; 360度旋转水下摄像机50米1台（带线无绕线盘）; 内置锂电池1个（在控制盒里）; 电池充电器1个; 2G SD卡 1个; 说明书1本（英文） | 1 |
| 10 | 横式采水器 | 建议规格型号： CSQ25 工作方式：具有开-闭功能 采样深度：可在任何深度取样 采水量：2.5L 放水时间：2min～8min 可单独使用，可连击挂锤（多个采水器串联使用） | 1 |
| 11 | 浅水1型生物网 | 建议规格型号： WWC2-1 全长 145cm ，分三部分组成 网口内径： 50cm ，面积 ：0.20 ㎡ 网口圈采用 ф10mm 圆不锈钢条 网上部为上口部：长 5cm 用细帆布 网中部为过滤部：长 135cm 用 CQ14 或 JP12 筛绢 网下部为网底部：直径 9cm ，长 5cm 用细帆布 用于采集大型浮游动物及鱼卵仔稚鱼等 | 1 |