上海海洋大学信息学院水质传感器

项目技术需求

- 智能数字水质DO传感器

| 型号 | ATOS-DO |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | 0 ~ 20mg/L |
| 分辨率 | 0.05 mg/L |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

二、智能数字水质ORP传感器

| 型号 | ATOS-ORP |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | -1999 mv ~ 1999mv |
| 分辨率 | 0.05 mv |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

三、智能数字水质PH传感器

| 型号 | ZA-PH-A101-485/232 |
| --- | --- |
| 探头 | 玻璃球泡复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | pH 0 ~ 14 |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

四、智能数字水质铵离子传感器

| 型号 | ZA-NH4-A101-485/232 |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | 0.1ppm ~ 0.1 M |
| 分辨率 | 3% |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |