上海海洋大学

水产与生命学院购买仪器项目

招标采购公告

根据我校教学科研需要，拟采用校内招标方式采购实验仪器设备一批，详见附件：上海海洋大学重大实验仪器设备主要技术要求及采购清单。
　　一、招标程序
　　1．发放招标说明书。
　　2．参加投标单位制作投标标书(一式四份,其中正本一份)。
　　3．在学校纪委、监察、审计和国资办部门的监督下，评标小组根据投标方提供产品的规格、型号、技术指标、生产厂家、报价及服务承诺等综合因素按设备（台/件）数分项评标定标。
　　4．确定中标单位。
　　5．签署供货合同，执行合同。
　　二、对投标方的要求
　　1．必须为独立法人，必须提供公司营业工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料,供招标方审验。
　　2．必须是所报价设备的原厂商或原厂商的指定/授权代理商。
　　3．在中标后必须按照中标标书要求供货。
　　4．提供的设备都必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。
　　5．提供的投标书必须密封并加盖与投标单位一致的有效印章，否则视为废标。
　　6．最终交货地点：临港新城沪城环路999号   上海海洋大学
　　三、对投标书内容要求
　　1．设备报价表（我校享受免税政策，进口设备按美元报价，同时附注人民币报价）。
　　2．单位的简介、资质、信誉、产品代理等级证书（提供复印件加盖投标单位有效印章）。
　　3．报价清单必须符合设备规格型号、性能、技术指标，并请提供设备标准配置清单。
　　4．售后服务承诺。
　　5．最快供货时间。
　　四、合同履行的监督
　　1．中标方凭招标方中标通知书在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同。
　　2．招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。
　　3．在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。
　　4．国产设备在验收合格后，招标方在财务手续齐备后30个工作日内将货款支付给中标方，进口设备按照学校相关规定办理，其付款方式90%LC,10%验收后支付。 
　　五、欢迎投标方根据自己的优势对附件清单中产品型号或厂家提出性价比更优的产品。同时投标方可对设备清单中的部分或全部进行报价，本项目标书免费。
　　六、本次招投标活动细则由上海海洋大学物资采供中心负责解释。
　　七、时间安排
　　1．投标标书送达时间：2012年5月7日9:00—16:00
　　2．投标标书送达地点：上海海洋大学物资与采供中心办公室（学生活动中心103室，）
　　3．符合投标条件的公司，如招标方需要述标的，将另行通知。
　　八、联系方式
　     商务；    上海海洋大学物资采供中心： 姜老师  61900029

技术咨询；上海海洋大学生命学院       张老师15121046480

附件：上海海洋大学水产与生命学院购买仪器项目主要技术要求及采购清单

上海海洋大学物资采供中心

2012年4月28日

水产与生命学院购买仪器项目主要技术要求

一、设备清单

| 1 | 水听器 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 低频扬声器 | 台 | 4 |
| 3 | 电噪声消除仪 | 台 | 2 |
| 4 | 解剖镜 | 台 | 1 |
| 5 | 加热平板 | 台 | 1 |
| 6 | 水下监视器 | 台 | 1 |

- 二、技术参数：

- 1、水听器   数量 2台

- 尺寸50mm × 9.5mm (1.97 inch)

- 敏感性-211dB re 1V/Pa

- 响应频率: 0.1Hz to 20 kHz (+1/1.5 dB) / 0.1Hz to 180 kHz (+3.5/−12.5 dB) dB

- 双层屏蔽,低噪声电缆线

- 传感器振动隔离

- 信号放大器(外置)

- 2、低频扬声器

- 2.1低频扬声器(空气)  数量 2台

- 响应频率20-5K Hz

- 高质低失真

- 尺寸10cm-30cm

- 无外盒

- 2.2低频扬声器(水下)  数量 2台

- 响应频率20Hz-10KHz

- 高质低失真

- 适合淡水，海水中工作，工作深度10m以上

- 防水低噪声电缆

- 尺寸:6cm× 18cm (7寸)

- 3、电噪声消除仪 数量 2台

- 采用复制噪声并在记录信号中剪除的方法去除（1）50/60Hz正弦波噪声；（2）混合50/60Hz倍频；（3）调光器尖峰噪声；（4）荧光灯混合噪声。

- 即使噪音与记录信号重叠，也可被去除。
3、不产生信号时相延搁、幅度衰减、频带丢失、直流漂移、信号波形失真

- 4、解剖镜  数量 1台

- 变倍比不小于6:1，放大倍数6.7倍到45倍。、

- 2个10倍目镜

- 配备三目观察筒，

- 配备单反数码相机进行拍照

- 工作距离110mm

- 配备可三维移动支架

- 5、加热平板  数量 1台

- 温度范围: 室温-300度,加热均匀

- 加热平板: 需要垂直侧边, 可进行毛玻璃管的局部加热

- 6、水下监视器  数量 1台

- 外置电源, 可连续时间10小时以上

- 超清 水下可视距离5米以上(视水下能见度状况)

- 潜水深度60米以上

- 广角 彩色 红外,可夜间和深水区域的监视

- 有效观察半径10m以上

- 摄像机和录像机视频输入功能

- 备注：1、参加竞谈时请提供投标产品的样本或说明书。

- 2、带*的条款为必须达到的技术条款，如果有负偏离，将会导致应谈方技术不合格，不会作为最终中标商。