上海海洋大学仪器设备采购询价单

上海海洋大学水产与生命学院因教学科研需要，拟采购实验室仪器设备一套，现公开询价，具体如下：

- 清单

| 序号 | 品名 | 参数规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品保存箱（冰箱） | 详见主要技术指标 | 1台 |
| 2 | 低温保存箱 | 详见主要技术指标 | 1台 |
| 3 | 稳压器 | 详见主要技术指标 | 1台 |
| 4 | 离心机 | 详见主要技术指标 | 1 台 |
| 5 | 核酸转印系统 | 详见主要技术指标 | 1台 |
| 注：上述采购设备为国产设备。 |  |  |  |

二、主要技术指标

1.药品保存箱（冰箱）        数量：1台

1.工作条件:适合环境温度10℃~32℃，湿度85%以下使用

2.功能描述:是医疗行业冷藏药品的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站

3.样式:立式

4.有效容积:610L

5外部尺寸（宽*深*高）:780*840*1960mm

6:内部尺寸（宽*深*高）:	680*620*1400mm

7.毛重/净重（KG）:227/204

8.额定电压:220V/50Hz，宽电压范围187～242V

9.输入功率、耗电量:490W/6.6kw.h/24h

10.气候类型:N

11.★噪音（分贝）:43 dB(A)，静音设计

12.★防凝露设计:采用电加热玻璃门，在高温高湿的环境下不凝露

13.制冷剂:无氟环保制冷剂R134a

14.★温度控制:微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2～8℃，调节增量为0.5℃，显示精度0.1℃

15.★安全系统:五种故障报警（高低温报警、后备电池低电量报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警）；开机延时保护；所有独立部件安全接地

16.★压缩机:采用国际名牌丹佛斯压缩机

17.★风机:采用德国EBM冷凝风机，性能优良

18.★风:电加热自关门玻璃门设计，带锁结构，安全可靠

20.外箱材料:采用冷轧钢板喷涂工艺，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀

21.内胆材料:采用不锈钢设计，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀

22.★密封条:采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温更好

23.★除霜技术:自动除霜功能，使冷藏箱内的温度保持稳定

24.★人性化设计:6层搁架，便于物体存放，并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间.带脚轮和手把设计，方便开关门和搬运运输。内置蓄电池，断电可报警72小时,内设照明灯

2.低温保存箱 (冰箱)               数量：1台

1.可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等

2.适用于高校、科研院所、生物制品企业、电子化工企业、血站、医院、疾病预防控制中心、畜牧、农业、林业等机构

3.微电脑控制，温度数字显示

4.箱内温度范围（℃）:-20~-40

5.外形尺寸(宽*深*高)（mm）:840*895*1860

6.内部尺寸(宽*深*高)（mm）:680*605*1200

7.★有效容积（L）:490

8.重量（Kg）:170

9.温度设定方式  :数字式（最小调节量1℃）

10.★噪音（分贝）:42 dB(A)，静音设计

11.进口高效压缩机，环保无氟制冷剂

12.★名牌风扇电机，高密度保温层，蒸发冷凝器系统，确保超强制冷效果箱内温度均匀性

13.★超温报警功能，断电记忆功能。两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、红灯亮报警）；开机延时保护功能

14. ★采用进口名牌Danfoss高效压缩机，德国名牌EBM风机

15.高密度保温层，保温效果良好

16.★蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快，箱内温度更均匀

17.★双门设计，配备独立门锁扣，便于物品分类存放或多人使用

18.精巧门锁扣设计，锁紧力及距离可调，可配备双挂锁，安全可靠 ，门把手设计，开关更省力，抽屉设计，储藏物品更方便

19.★底脚组件可调节，便于机器移动并可自锁

3.稳压器                        数量：1台

1.稳压范围:	三相 310V-450V

2.输出电压（V）: 380±1%

3.频率	 :50Hz±5%

4.额定电压 :220V

5.稳压精度 :220±1%      380±1%

6.★响应时间: ≤20ms

7.★波形失真 : 无附加波形失真

8.效率 :	≥93%

9.绝缘电阻:单相≥2MΩ

10.过压保护:三相420V±5V

11.环境温度:-5～+40℃

12.尖峰吸收:输入1000V/3us 尖峰 输出≤5V

4.离心机                   数量：1台

1. ★快速离下挂壁液滴
2.PCR实验前后使用，显著改善实验 结果
3. ★适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板
4.体积不到大多数微孔板离心机体积的1/4

5.容量: 2 PCR 板

6. ★转速: 2500 rpm

7.离心力: 500 g

8.转子: 垂直固定

9.体积 (WxDxH): 7.5 x 8.2 x 7.2 in/19 x 21 x 18.3 cm

10.重量: 6 lbs / 3 kg

11.电压: 120V or 230V, 50-60 Hz

5.核酸转印系统                  数量：1台

1.凝胶规格 :20 ×30cm

2.高效快速；重复性好；功能强大；

3. ★快速转移DNA，可在1小时内将20×30cm面积琼脂塘凝胶上的DNA转移到膜上

4.高效和可重复的转移能力提高了印记效果

5.在整个装置内可完成所有的转移前操作

6.精确的真空强度控制系统为您提供最佳的转移条件

7. ★4小时内即可完成RNA的转移过程

8. ★由于体积小，因此节省缓冲液（只需1公升的缓冲液）

9.真空转印系统包含：凝胶规格20 ×30cm，凝胶屏幕,垫片,塑料面具,硅胶管

注：“★”指标为必须满足指标。

三、质量保证措施及期限

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准。

2、质量保修：要求明确免费质量保修期限，保修响应时间以及其他售后服务措施。

四、其他

1、请在询价文件发出后3日内将报价（含相应材料、要求盖章）传真或送至我校。

2、传真：61900026；Email：hyyan@shou.edu.cn

3、报价文件接收人：董丽丽 61900029

技术问题联系人：翟万营 61900490

4、地址：上海市浦东新区临港新城沪城环路999号上海海洋大学后勤服务中心教学服务部（学生活动中心103室）。

上海海洋大学后勤服务中心教学服务部

2013-11-01