上海海洋大学信息学院软件采购项目功能需求

软件功能需求：

- IAR

（1）版本为IAR Embedded Workbench 7.1的微处理器开发的一个集成开发环境，支持ARM，AVR，MPS430等芯片内核平台，特别有对MSP430的149、169等系列芯片的支持。

（2）包含一个全软件的模拟程序(simulator)。用户不需要任何硬件支持就可以模拟各种ARM 内核、MSP430内核以及他们外部设备甚至中断的软件运行环境。

（3）　特色要求：高度优化的IAR ARM C/C++ Compiler、IAR ARM Assembler、一个通用的IAR XLINK Linker、IAR XAR 和XLIB 建库程序和IAR DLIB C/C++运行库、功能强大的编辑器、项目管理器、命令行实用程序、IAR C-SPY 调试器(先进的高级语言调试器）

- uCOS

- 要求是uCOS6.4版本；

- 支持X86、ARM系列内核；

- 提供文件系统、TCP/IP协议栈、用户显示接口等系统源码。

- FreeModBus

- 要求是FreeMODBUS的4.0版本， 提供一个针对Modbus 应用层协议V1.1以及支持在Modbus over serial line speifications 1.0 协议中定义的RTU/ASCII 传输模式；支持在 Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0a中定义的Modbus TCP协议；遵循BSD许可证。

- 提供基于FreeModBus的TCP/IP配置、通信链路建立、数据包传输等方面的中间件代码。

- 浮标终端中间件

- 支持自动搜索传感器，并进行识别，至少能够自动识别pH、DO、ORP、铵离子等传感器；

- 能够支持动态配置数据采集的频率，最小采集频率在5次/秒；

- 支持数据自动传输，动态配置传输速率和传输方式（ZigBee、GPRS/GSM）;

- ATOS-SensorSim

- 提供标准485网络接口程序，以及端口配置程序；

- 提供ATOS传感器节点的ZigBee网络组网协议，多跳协议软件；

- 提供中继节点的网络路由协议和多跳选择算法。

- 实时数据自动获取中间件

- ZigBee网络汇聚节点的数据汇聚中间件，能够汇聚网络中每个传感器节点的数据并通过485或GPRS传输到后台服务器，支持动态服务器配置；

- 数据库服务器端无线传感网络数据获取中间件。能够动态配置建立与ZigBee网络的数据通信，并实时获取数据，数据获取后能够根据需要存储到MySQL或SQL Server数据库服务器。

- 以API形式提供，并提供每个API函数的调用说明和方法。

- 电源管理中间件

- 配合传感器网络每个节点的电源管理模块，能够获取节点的当前能量状态，动态配置能量不够的报警点；

- 显示整个网络的能量状态，建立网络能量报警的设置点；

- 获取充放电状态数据。

- 以API形式存在，提供调用说明和调用方法。