附件一、实验室废料分类及包装标准

| 序号 | HW No. | 种类 | 包装标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄色塑料袋（1m*0.9m）+50L开口桶（周转） | 小口塑料桶 （5L） | 小口塑料桶 （25L） | 纸箱、塑料周转箱 | 加盖塑料桶 （10L） | 加盖塑料桶 （20L或30L） | 加盖塑料桶 （50L） | 标签 |
| 1 | 900-047-49 实验室废液 | 有机溶剂 |  |  | √ |  |  | △ | △ |  |
| 2 |  | 无机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废酸液 |  |  | √ |  |  | △ | △ |  |
| 4 |  | 废碱液 |  |  | √ |  |  | △ | △ |  |
| 5 |  | 高毒性、高活性废液 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 900-039-49 | 废活性炭 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 900-002-03 废药品 | 废试剂（固体） |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 8 |  | 废试剂（液体） |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 9 | 900-041-49 实验室固废 | 抹布，手套、口罩、空塑料瓶、空塑料试管等有机类废物 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 空试剂瓶 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 11 |  | 针头等尖锐物 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | 900-001-01 | 实验动物尸体 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

*注意事项：     √  推荐使用；△  可以使用，但不推荐；☆  小纸箱,注意防震