附件二、实验室高危废物清单

| 序号 | 分类 | 示例 | 特殊包装及接收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊重金属盐及单质类 | 铅、汞、镉、铊、铟、锇 | 仅配合政府部门的专项行动 |
| 2 | 气雾罐类 | 喷雾剂、杀虫剂、空气清新剂等承压容器 | 单独包装，物料保持在安全储存温度以下，同时避光、避震 |
| 3 | 爆炸品类 | 叠氮化物、重氮化物、有机多硝化物、硝酸铵、雷汞、高氯酸、高氯酸铵 |  |
| 4 | 强氧化剂类 | 过化物：无机过氧化物、过硫化物、过碳酸钠； 高化物：（高）氯酸（物）、（高）锰酸物、（高）碘酸物、高铼酸物； 重化物：（重）铬酸（物）； 亚化物：亚氯酸物、无机（亚）硝化物； 次化物：次氯酸物； 超氧化物：超氧化钠、超氧化钾； 其他：溴化物、五氧化二磷、三/五氟化溴、五氟化碘、漂粉精、四硝基甲烷、二/三氯异氰尿酸、氧化银 | 单独包装，避光、避震，储存温度在30℃以下 |
| 5 | 有机过氧化物类 | 有机过氧化物、有机多氧环物、催化剂糊（H/HCH）、过有机酸、土荆芥油 | 单独包装，避光、避震，冷冻密封 |
| 6 | 自燃、遇湿易燃、其他强还原性类 | 自燃类：硫化物、连二亚硫酸物、有机镁、烷基锂、烷基铝及其卤化物、烷基锌、烷基锑、烷基硼、钡合金、镍催化剂、铝镍合金、三氯化钛、锆/铪/钛粉、硼氢化物、白磷、醇钠、环辛二烯磷、二苯基膦； 遇湿易燃类：铝粉、锌粉、铈粉、三氟化硼甲醚络合物、氢化物、碳化物、硅化物、磷化物、氮化物、氨化物、硼氢化物、硅烷类 其他强还原性类：肼类 | 单独包装，要求避水、避光、避震、隔绝空气，同时储存温度在30℃以下 |
| 7 | 特殊酸类 | 氢氟酸、浓硫酸(≥70%)、浓硝酸（≥65%）、氯磺酸、甲烷磺酸 | 单独包装，要求物料包装存储时有隔离措施 |
| 8 | 特殊碱（土）金属单质类 | 锂、钠、钾、钙、镁、钡、锶、铷、铯、钫及其合金 | 单独包装，要求物料用煤油封，对于锂要求石蜡封 |
| 9 | 无可识别标签信息类 | —— | 单独包装，物料保持在安全储存温度以下，避光、避震、避水、隔绝空气，同时物料包装存储时有隔离措施 |