附件：详细技术要求

一、办公家具类：

| 序号 | 名称 | 图示 | 规格（W*D*H） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大班台（配椅子） |  | 1800*900*760 | 套 | 1 | 优质胡桃木饰面,基材密度板,大宝环保油漆工艺,环保,优质五金配件。 椅子：五星脚，进口气泵，优质皮质凳面 |
| 2 | 屏风工作位（配椅子） |  | 1500*1500*760 | 组 | 6 | 屏风：钢板屏风1200H，带玻璃 五星脚，椅子：优质气泵，优质绒布凳面 |
| 3 | 档案柜 |  | 860*400*1850 | 个 | 3 | 全钢结构，分为五层，对开门带锁 |
| 4 | 衣柜 |  | 860*500*1850 | 个 | 3 | 全钢、带锁 |

二、实验室家具类：

（一）PP通风柜（长3000*宽1500*高2350）     数量：1个

PP通风柜（长1500*宽800*高2350）     数量：2个

（1）柜体：采用8mm瓷白色PP板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱  特性。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（2）配件铰链：把手、采用PP射出成型，不易腐蚀。（蓝色）。具有耐酸碱特性。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（3）台面：采用8mm瓷白色PP板，加强筋。具有耐酸碱特性。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（4）视窗：视窗5mm钢化玻璃制作。

（5）调节门边框：采白色PP板铣洗成方型槽，与玻璃采四边包夹嵌处式结合。调节门轨道，C型包容式设计。

（6）调节门悬吊钢索：采用覆膜钢索。具有耐酸碱特性。

（7）调节门平衡配重：采用配重箱设计，用PP包覆。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（8）集徘气风罩：正面补风口采白色PP制作，出风口直径为250MM。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（9）控制面板：控制面板为液晶显示屏开关，包含风机开关、照明开关、总电源。全罩式灯具、40W日光灯两只，220V10A插座2只 。

（10）通风柜内按PP材质试剂架。

（二）不锈钢实验台(长3000*宽1500*高800）   数量：1张

（1）台面：采用SUS304不锈钢板材,台面四周带流水凹槽。抗腐蚀、抗冲击、不生锈。

（2）钢架：采用40*40SUS304不锈钢方管1.5mm厚,抗腐蚀、抗冲击、不生锈。可承重200-350KG。

（3）配件：可以现场地面调整水平。

（4）水槽：采用SUS304不锈钢水槽，不锈钢三口鹅颈水龙头。

（三）货架（长1500*宽500*高2000）     数量：2个

（1）使用材质： 立柱：采用40×40mm方管1.5mm厚。横梁：40mm×40mm×1.5mm，层板：1.0mm。

（2）层距可自行调节，货架平均载重量：300kg/层。

（3）材质：SUS304不锈钢材质。（带万象轮）

（四）安全柜（长900*宽500*高1600）   数量：1个

PP材质（带锁）：

规格：标准双开门，三个层板

（1）柜体、背板、门板：采用抗强酸碱耐化学药品、耐冲击磁PP板承制，具半永久性，厚度8mm。抗强酸、化学药品、耐重击、不腐蚀、不生锈。

（2）排气：柜体顶侧配有一个通风口，可以供连接通风系统。

（3）铰链、拉手：采用耐强酸、强碱材质，门板采用同质PP聚丙烯材料制作。

（4）调整脚：采用塑钢磨具成型，无金属部分外露。可以现场地面调整水平。